HVJYG-Y遥控绝缘杆耐压支架

一、产品简介 

绝缘杆支架适用于10 ~ 500kV绝缘杆整体试验或分段试验。
支架设计为3组电极，两段耐压结构，一次可以进行两段绝缘杆的耐压试验。
电极采用组合槽型导电泡绵，可以完全达到环抱接触效果。自锁开合结构便于装卸试品提高工作效率。 
中间电极接高压为固定式主电极，两侧为辅电极接地，辅助电极可以电动驱动向两侧同步展开或合并。
倍压模式将主、辅电极接反级性电压，可提升一倍试验电压。
电动机构采用按键或无线遥控两种方式控制，同时设有微调控制，便于精确调整距离。
测试支架具有标尺刻度，调节距离直观准确。
二、技术参数
额定试验电压：150kV，
   35kV绝缘杆整体试验，110kV及以下绝缘杆分段试验。
倍压模式电压：200kV
   63kV绝缘杆整体试验，500kV及以下绝缘杆分段试验。
测试工位：8
调节范围：300 ~ 1030 （mm
电源电压：AC220V
刻度细度：5 mm
电动速度：2档
调节方式：
无线遥控、按键
