
尊敬的顾客:

[image: image1]感谢您购买本公司的设备。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。
由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，为了避免可能发生的危险，只可在规定的范围内使用。
使用时一定要将仪器安全可靠接地

只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害

—高压输出线不要与地面接触

使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意所有额定值和标记。在进行连接之前，请阅读使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
HVJZ-II交流电源使用说明书

   我公司生产HVJZ-II交流电源箱电源箱，箱体用铝合金制做。具有安全可靠、重量轻、体积小，造型美观，特别适用于现场试验操作提供了安全可靠的试验电源箱。
一．技术参数：

输入：AC220V（10A）

输出:

交流电压： 单相0-250V(1A)  2组（独立）    

2. 交流电流： 单相0-25A（20V）

二．使用方法
1、交流电压：

1.1交流电压有两路输出，可以通过选择开关来控制输出

1.2正确接线，打开电源开关，将“电压控制”调压器逆时针回到零位（零位指示灯亮）。

1.3按“电压控制”合闸按钮， 根据试验的要求，匀速顺时针旋转调压器手柄至所需值

1.4如果不需要在零位启动，可以把零位关掉，直接按合闸按钮就可以输出电压。

1.5试验做完将调压器逆时针旋至零位，按下分闸按钮，关电源开关，撤除接线试验结束。

2、交流电流：

2.1正确接线，打开电源开关，将“电流控制”调压器逆时针回到零位（零位指示灯亮）。

2.3按“电流控制”合闸按钮， 根据试验的要求，匀速顺时针旋转调压器手柄至所需值

3.4如果不需要在零位启动，可以把零位关掉。

4.5试验做完将调压器逆时针旋至零位，按下分闸按钮，关电源开关，撤除接线试验结束。

三、注意事项

1、使用过程中，本仪器应可靠接地。

2、按合闸前一定要注意，输出线与人的绝缘、设备及地的绝缘
3、升压及降压过程应匀速，不要忽快忽慢。

4、试验过程中应随时观察监视仪表，及时发现意外情况。                  

  四、产品出厂清单

1、电源箱                  1台

2、使用说明书，合格证      1份

3、输入线                  1根

4、电压输出线              2根

5、电流输出线              1根      

6、接地线                  1根

主要技术参数： 
� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���









[image: image2.png]


_1234567890

