HVHG
智能互感器校验仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
HVHG智能互感器校验仪

HVHG智能互感器校验仪主要用来检定5-1000A的高低压电流互感器、6-35 kV的电压互感器及组合式互感器、计量箱。本装置由便携式互感器校验仪、负载箱、标准互感器、轻型调压控制箱组成，携带方便，接线简单，适合于室外互感器的校验及技能培训使用。

一、产品特性：
● 本装置的校验仪、负载箱、标准器均可溯源，可依据JJG1021-2007现场出具互感器检定报告；
● 装置具备电压、电流保护，极性反接、缺相等软硬件报警功能，操作安全。
● 可与上位机联机进行自动实验和数据传输。
二、技术参数
互感器校验仪：
● 测量范围：同相分量（%）：0.0001~200.0   
分辨率：0.0001
         正交分量（’）：0.001~999.9    
分辨率：0.001
● 误差精度：2级           
● 工作范围：电流： （1%-149%）In  （In=5A） （5%-149%）In  （In=1A）

         电压： （5%-149%）Un  （200V、100V、100 V√3、100V/3）   

2.负荷箱：
功率因数：0.8、额定电流：5A、额定电压：
100V、100/√3
额定容量：电流2.5-60VA，电压1.25-158.75VA

范    围：电流1％～120％，电压20％～120％
3.标准互感器：
1）自升流标准电流互感器：输入：0-250V，输出：5-600A，功率因数1.0;
2）自升压标准电压互感器：输入0-250V，输出：6kV、10kV、35kV，功率因数1.0;
4.调压控制箱：
调压器总容量：3KV、输入电压：AC 220V 50HZ、输出电压：AC 0～250V
