HVPT
电压互感器现场校验仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
HVPT电压互感器现场校验仪

一、产品特性
1. 无需升压源、标准互感器、负荷箱，即可遵照国家规程现场测试电磁式电压互感器的比差、角差。
2、产品内部具有与被测电压互感器同变比的标准电压互感器，其准确度为0.02级，准确的测量出被测电压互感器的变比和空载误差。然后结合阻抗与导纳的测试结果计算出互感器的误差 

3. 设备采用了变频技术、数字化处理，现场抗干扰能力强。

4. 测试升压过程中并采取各种保护措施，确保人身安全及设备安全、可靠。

　　5、测量范围宽，可以至6kV/100V～220kV/√3V /100/√3V。

　　6、具有电压互感器变比、直流内阻以及电压互感器二次负荷测试功能。 

　　7、具有智能判断外接线状况，提示接线错误、变比、极性错误等 
8、直接出具现场检定结论，合格或不合格
9、大规模存贮器可存储现场测试数据多达1000条

　10、带有打印机，可以现场打印测试数据

11. 仪器内附接线图，简单、直观，现场使用对照接线即可保证一次性正确完成测试接线，减少准备工作时间。

二、技术参数
	变比范围
	6kV/√3～220kV/√3(非标准一次电压也可)

	误差测量范围
	一次电压：6～220kV/√3  二次电压：100V,100V/√3

	准确度
	±0.05%

	直流电阻
	0.0-0.1Ω  ±3%   0.1-50Ω   ±1%

	二次负荷
	1VA-500VA  ±2%

	   测量规程点
	 80%、100% 、110%（可选）、115%（可选）

	内置校验仪精度
	2.0  级

	整机重量
	≤5Kg

	备注
	可选配现场便携式可充电测试电源，方便现场取电源。


